TT-NET

- Zoek op het internet naar een figuur die het principiële schema van een TN-C weergeeft. Plak deze figuur hieronder.

- Welke didactische bordjes zal je nodig hebben om zo’n systeem te simuleren? Plaats de afbeeldingen hieronder in de juiste volgorde. Teken er de verbindingen - die je zou moeten leggen - op.

- Waar wordt dit systeem gebruikt?

- Bouw het systeem, zet het onder spanning en doe wat meetingen.

| Meetpunt |  | Spanning (V) |
| --- | --- | --- |
| Doe metingen op dit bord. | U1+W1 |  |
|  | U1+V1 |  |
|  | W1+V1 |  |
|  | U1+Sterpunt (U2, W2, V2) |  |

| Meetpunt |  | Spanning (V) |
| --- | --- | --- |
| Doe metingen op dit bord. | L1+L2 |  |
|  | L1+L3 |  |
|  | L2+L3 |  |
|  | L1+N |  |
|  | L1+PEN |  |

- Wat zouden de werkelijke waarden moeten zijn als je een 3N400V 50Hz systeem zou gebruiken?

| Meetpunt |  | Spanning (V) |
| --- | --- | --- |
| Op dit bord. | U1+W1 |  |
|  | U1+V1 |  |
|  | W1+V1 |  |
|  | U1+Sterpunt (U2, W2, V2) |  |

- Voeg onderstaand bord toe aan je opstelling. Gebruik enkel de 4-polige automaat en geen verliesstroomschakelaar.

Maak onderstaande verbindingen (gebruik de 4-polige automaat).

Wat gebeurt er en hoe noem je dit fenomeen.

- Maak nu onderstaande verbindingen (gebruik hiervoor enkel de 2-polige automaat en geen verliesstroomschakelaar).

Wat gebeurt er als je stelselmatig alle schakelaars opzet (tip: meet de stromen). Hoe noem je dit fenomeen? Opmerking: het kan een tijdje duren eer er iets gebeurt. Verklaar waarom er niet onmiddellijk iets gebeurt.

Herhaal de procedure maar meet nu de spanning over de lampen.

| Meetpunt |  | Spanning (V) |
| --- | --- | --- |
| Op dit bord. | L1 – N (0 schakelaars dicht) |  |
|  | L1 – N (1 schakelaar dicht) |  |
|  | L1- N (2 schakelaars dicht) |  |
|  | L1 – N (3 schakelaars dicht) |  |

Wat gebeurt er en hoe komt dit?

- Sluit nu onderstaand bord aan op dezelfde automaat als het vorige bord (laat het vorige bord staan en sluit één schakelaar).

- Maak nu onderstaande verbindingen.

Zet eerst de bovenste schakelaar aan en vervolgende de onderste? Wat gebeurt er en waarom?

- Leg onderstaande verbindingen.

Meet de stroom in de verschillende posities van de schakelaar en noteer de waarden.

| Meetpunt |  | Stroom (mA) |
| --- | --- | --- |
| Op dit bord. Zonder differentieel-schakelaar | Stand 1 |  |
|  | Stand 2 |  |
|  | Stand 3 |  |
|  | Stand 4 |  |

Wat gebeurt er? Hoe noem je deze stroom?

| Meetpunt |  | Stroom (mA) |
| --- | --- | --- |
| Op dit bord. Met differentieel-schakelaar 300mA. | Stand 1 |  |
|  | Stand 2 |  |
|  | Stand 3 |  |
|  | Stand 4 |  |

Wat gebeurt er? Hoe noem je deze stroom?

| Meetpunt |  | Stroom (mA) |
| --- | --- | --- |
| Op dit bord. Met differentieel-schakelaar 30mA | Stand 1 |  |
|  | Stand 2 |  |
|  | Stand 3 |  |
|  | Stand 4 |  |

Wat gebeurt er? Hoe noem je deze stroom?

- Leg onderstaande verbindingen.

| Meetpunt |  | Spanning (V) |
| --- | --- | --- |
| Meet de spanningen op dit bord. | Lamp 25W |  |
|  | Lamp 25W |  |
|  | Lamp 50W |  |

Onderbreek nu de N-geleider op onderstaande bord en doe de metingen opnieuw.

| Meetpunt |  | Spanning (V) |
| --- | --- | --- |
| Meet de spanningen op dit bord. | Lamp 25W |  |
|  | Lamp 25W |  |
|  | Lamp 50W |  |

Wat gebeurt er? Vind een verklaring voor de fenomeen.